DROŚ-S.720.14. 2024.BB	  				       Gdańsk, dn.   04.10.2024 r.

(ePUAP)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), na wniosek Zastępcy Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 lipca 2024 r. znak: RŚ.6220.13.1.2024 (data wpływu 22 lipca 2024 r.) po zapoznaniu się z treścią przesłanej dokumentacji stanowiącej:

- wniosek Pełnomocnika Spółki Mariusza Gosza z SIM Projekt s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- zaświadczenie Wójta Gminy Chojnice z dnia 10.07.2024 r. o przeznaczeniu terenu wraz z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: PP.6727.5.2024 z dnia 12.07.2024r.

- uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 11.03.2024 r.

- raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton oraz kwatery na odpady niebezpieczne (azbest) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” wraz z załącznikami sporządzonego przez mgr inż. Ewę Stobnicką,  Roberta Siudak, Julię Wesołowską

opiniuję

realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton oraz kwatery na odpady niebezpieczne (azbest) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z następującymi uwagami:

- wyjaśnieniu i uzupełnieniu wymagają poniższe kwestie:

- zapewnić spójność danych o pojemności planowanej kwatery z raportu ooś z danymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego,

- opisać sposób zapewnienia zachowania ciągłości systemu odgazowania sektorów       1-4  z nową instalacją odgazowującą sektory 6-8 oraz określenie docelowego sposobu zagospodarowania wytwarzanego przez planowaną kwaterę gazu składowiskowego,

- wyjaśnienić, czy kwatery składowe na odpady niebezpieczne będą posiadały uszczelnione podłoże i ściany boczne oraz będą wyposażone w system drenażu wód odciekowych zgodnie z § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902). Ewentualnie należy wykazać, że składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów nie stanowi zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych, aby móc skorzystać ze zmniejszenia ww. wymagań zgodnie z § 19 ust. 7 ww. rozporządzenia.

- Konieczne jest zastosowanie warunków na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia określonych w:

- Ekspertyzie geotechnicznej dla projektu budowy nowej kwatery deponowania odpadów na terenie zamkniętych sektorów nr I, II, III i IV składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, będącego częścią Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, na działkach nr 217/4 i 217/6 (woj. pomorskie, powiat Chojnice, gmina Chojnice, dz. nr: 217/4 i 217/6, obręb 0001 - Angowice) – opracowaną przez GEOSET S.C. w Gdańsku, listopad 2022 r.

- Ekspertyzie gazowej – Składowisko Odpadów w Nowym Dworze (Chojnice) opracowaną przez SIM PROJEKT s.c. Sławomir Hebel  Mariusz Gosz, grudzień 2022 r.,

U Z A S A D N I E N I E

Zastępca Wójta Gminy Chojnice wystąpił z wnioskiem w dniu 16 lipca 2024 r. znak: RŚ.6220.13.1.2024 do Marszałka Województwa Pomorskiego o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie opinii załączone zostały:

- Wniosek pełnomocnika Mariusza Gosza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton oraz kwatery na odpady niebezpieczne (azbest) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.

- Zaświadczenie Wójta Gminy Chojnice z dnia 10.07.2024 r. o przeznaczeniu terenu wraz z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: PP.6727.5.2024 z dnia 12.07.2024r.

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 11.03.2024 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na budowie nowej kwatery odpadów innych niż niebezpieczne na zamkniętych i zrekultywowanych sektorach nr I, II, III i IV składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwaterę składową z wydzielonymi 3 sektorami składowania (VI, VII, VIII). Dodatkowo Zakład planuje wybudować dwie nowe kwatery na odpady niebezpieczne (azbest) oraz rozbudować o jeden moduł oczyszczalnię kontenerową, opartą na technologii odwróconej osmozy. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo.

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedsięwzięcie polegające na:

- budowie dwóch nowych kwater składowych na azbest zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;

- budowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i wymienione zostało w § 2 ust. 1 pkt 47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)

- rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków - oczyszczalnia kontenerowa, oparta na technologii odwróconej osmozy o przepustowości po rozbudowie 60 m3/dobę została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione zostało w § 3 ust. 2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ustalony na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest również w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169) (pkt 5.4 załącznika) jako:

Instalacje w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 54, zwanej dalej Poś) prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2) Poś marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, zwana  dalej ustawą ooś,) realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

Zatem organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla planowanych instalacji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Poś.  W związku z powyższym Marszałek Województwa Pomorskiego jest organem właściwym do wydania przedmiotowej opinii.

Zakład, na terenie której planuje się ww. instalacje,  położony jest w odległości ok. 6 km na południe od Chojnic, w obrębie gminy Chojnice, przy trasie Chojnice-Ogorzeliny,  w obrębie geodezyjnym Angowice na działkach nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4 i 217/6, 218 oraz w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór na działce nr 33/4 o łącznej powierzchni 23,2039 ha. Po uwzględnieniu terenu działki nr 224/14 obręb geodezyjny Lichnowy obszar Zakładu wynosi 38,1857 ha. Spółka planuje także rozbudowę istniejącej podczyszczalni ścieków.

Na części Zakładu, na którym jest planowana nowa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (na działkach 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/6, 218 obr. Angowice) nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego natomiast zostało uchwalone Uchwałą Nr XLI/531/2014 z dnia 28.03.2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice.

Na obszarze tym funkcjonuje Zakład od 2012 r. W roku 2008 zawarto Porozumienie Komunalne pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa. Powstała wówczas spółka ZZO Nowy Dwór. W 2009r. podjęto decyzję o budowie zakładu „Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”, budowa była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.1. Budowa trwała od 02.09.2011 r. do grudnia 2012 r. Należy zatem przyjąć, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z przeznaczeniem terenu uwzględniając zapisy Studium.

Na terenie działki 33/4 obr. Nowy Dwór, na której planuje się budowę 2 kwater azbestu został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu (Uchwała NR XXXIV/412/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26.04.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice). Teren przeznaczony pod budowę kwater azbestu został oznaczony jako 56.IO. Zgodnie z par. 4 ust. 13 pkt. 1, przeznaczeniem podstawowym działki 33/4 jest: tereny infrastruktury technicznej, związanej z gospodarowaniem odpadami. Należy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami MPZP.

Zaplanowano etapowanie inwestycji poprzez podział nowej kwatery na sektory VI, VII i VIII, które będą wykonywane po sobie wraz ze zbliżającym się końcem eksploatacji poprzedniego sektora. Planowane do realizacji sektory składowe będą posiadały następujące parametry:

SEKTOR VI

- powierzchnia zabudowy: ok. 36 137 m2,

- rzędna docelowa składowania odpadów: 192 m npm

- rzędne dna kwatery: 161,2 m npm (przestrzeń między sektorem I i III) do 167,9 m npm,

- pojemność geometryczna całkowita: ok. 426 881 m3,

- ilość mas ziemnych do wbudowania: ok. 40 817  m3.

Pojemność geometryczna projektowanego sektora VI wyniesie V ≈ 426 881 m3, co przy założeniu gęstości zdeponowanych odpadów ok. 1,2 Mg/m3 i stosowania ok. 20 centymetrowych przesypek pomiędzy każdymi 2 metrowymi warstwami deponowanych odpadów daje chłonność sektora VI na poziomie  478 960,5 Mg.

SEKTOR VII

- powierzchnia zabudowy: ok. 23 980 m2,

- rzędna docelowa składowania odpadów: 192 m npm

- rzędne dna kwatery: 162,5 m npm (przestrzeń między sektorem II i IV) do 167,5 m npm,

- pojemność geometryczna całkowita: ok. 334 453 m3,

- ilość mas ziemnych do wbudowania: ok. 26 425 m3.

Pojemność geometryczna projektowanego sektora VII wyniesie V ≈ 334 453 m3, co przy założeniu gęstości zdeponowanych odpadów ok. 1,2 Mg/m3 i stosowania ok. 20 centymetrowych przesypek pomiędzy każdymi 2 metrowymi warstwami deponowanych odpadów daje chłonność sektora VII na poziomie 375 256,5 Mg.

SEKTOR VIII

- powierzchnia zabudowy: ok. 16 752 m2,

- rzędna docelowa składowania odpadów: 192 m npm

- rzędne dna kwatery: 161,0 m npm (przestrzeń między sektorem II i IV) do 167,2 m npm,

- pojemność geometryczna całkowita: ok. 195 597 m3,

- ilość mas ziemnych do wbudowania: ok. 19 405 m3.

Pojemność geometryczna projektowanego sektora VIII wyniesie V ≈ 195 597 m3 co przy założeniu gęstości zdeponowanych odpadów ok. 1,2 Mg/m3 i stosowania ok. 20 centymetrowych przesypek pomiędzy każdymi 2 metrowymi warstwami deponowanych odpadów daje chłonność sektora VIII na poziomie 219 460 Mg.

Sumaryczna powierzchnia zabudowy składowiska wyniesie: F= ok. 76 869 m2 (7,6869 ha), w tym:

­	sumaryczna powierzchnia wierzchowiny: ok. 62 000 m2 (6,2 ha)

­	sumaryczna powierzchnia skarp: ok. 14 869 m2 (1,4869 ha)

-     Sumaryczna pojemność całej kwatery: V = ok. 956 931 m3

-     Chłonność składowiska odpadów 1 073 677 Mg.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami WPGO 2022 w zakresie rozbudowy składowisk odpadów funkcjonujących w regionie Południowym w latach 2023-2030 została ujęta rozbudowa istniejącego składowiska odpadów komunalnych o statusie RIPOK w latach 2020-2024 o nową kwaterę składową o pojemności 741 000 m3. W związku z różnicą pojemności planowanej do budowy kwatery należy wyjaśnić dlaczego Inwestor planuje zrealizować inwestycję o większej pojemności wynoszącej 956 931 m3 niż zakładano w WPGO 2022 - pojemność nowej kwatery miała wynosić 741 000 m3.

Zgodnie z zapisami raportu ooś koronę obwałowań zaprojektowano o szerokości 3,0 m i wysokość skarp zew.: 3,0 – 5,0 m. Ogólne nachylenie dna kwatery przewidziano ku przerwie między sektorami I, II a III i IV, z minimalnym spadkiem i= 1,0 %. Nachylenie skarp kwatery będzie wynosić 1:2,0 – 1:2,5 dla skarp wewnętrznych oraz 1:1,5-1:2,0 dla skarp zewnętrznych obwałowań.

W raporcie ooś wskazano, że na nowej kwaterze zostanie wykonane uszczelnienie dna i skarp składające się z następujących warstw:

- uszczelnienie mineralne dna i na skarpach stanowić będzie 50 cm grubości warstwa gruntu spoistego, wykonana w sposób sztuczny, o współczynniku wodoprzepuszczalności k ≤ 1 x 10-9 m/s, zagęszczonego do wartości 95% Proctora normalnego.

- geomembrana PEHD o  grubości 2,0 mm: gładka w dnie kwatery, natomiast uszorstnionej na skarpach.

- geowłóknina o gramaturze 800 g/m2 rozwijana z beli ręcznie, układana na zakładkę. Sposób zachodzenia poszczególnych zakładek będzie uwzględniać spadki zboczy oraz kierunek wbudowywania warstwy ochronnej.

Na uszczelnionym dnie i skarpach planuje się wykonać warstwę ochronno-drenażową mającą na celu ochronę geomembrany przed uszkodzeniem przez deponowane odpady oraz umożliwiającą spływ odcieków ze zboczy składowiska do głównego systemu drenażu odcieków. Zakłada się grubość warstwy filtracyjnej: 0,5 m w obrębie dna i na skarpach niecki kwatery.

Na obecnie istniejących sektorach I i II odgazowanie odbywało się poprzez studnie gazowe betonowe natomiast sektory III i IV posiadały instalację odgazowania typu czynnego z odprowadzeniem biogazu do pochodni gazowej i jego spalaniem. Instalacja w chwili obecnej, pracuje okresowo.  W latach 2020-2023 dokonano pomiarów składu i emisji biogazu przy pomocy analizatora gazów składowiskowych typu GA 2000, które wykazały śladową emisję w zakresie: metanu CH4 i dwutlenku węgla CO2. W celu zabezpieczenia zrekultywowanych sektorów przed ewentualnym niekontrolowanym wypływem resztek biogazu w ramach planowanej inwestycji - budowy nowych sektorów, planuje się wykonanie następujących prac:

. ­	SEKTOR I I II (sektory nie uszczelnione od góry).

Przed wykonaniem prac ziemnych kształtujących nowe sektory (dno, obwałowanie), będą  wykonane równoległe odcinki drenażu gazowego w postaci rowu wypełnionego żwirem o przekroju 50 cm x 50 cm w poprzek sektorów, w kierunku południowym, co ok. 30m. Na ostatnim odcinku do drenażu zostanie wprowadzony odcinek rury PE ф110, która będzie wyprowadzona poza obręb planowanego obwałowania nowej kwatery. Na końcówce rurociągu zostanie zamontowany biofiltr z kompostu lub kawałków kory. Istniejące studnie betonowe zostaną zlikwidowane.

­	SEKTOR III I IV (sektory uszczelnione od góry).

Planuje się likwidację głowic istniejących studni gazowych oraz przełożenie istniejących przyłączy do poszczególnych studni, w warstwę rekultywacyjną. Opcjonalnie będzie wykonana zabudowa stacji zbiorczej typu manifold poza kwaterą, w miejscu przeprowadzenia wiązki przyłączy w kierunku istniejącej stacji gazowej z ssawą i pochodnią. Każde z przyłączy wyposażone zostanie w zawór odcinający oraz zawór laboratoryjny.

W raporcie ooś zapisano, że na etapie budowy nowych sektorów nie przewiduje się budowy czynnej instalacji odgazowania z uwagi na brak odpadów i biogazu składowiskowego. Zabezpieczenie sektora w początkowym stadium eksploatacji stanowić będą studnie gazowe typu podciąganego wyposażone w biofiltry. Po stwierdzeniu obecności biogazu w zaprojektowanych studniach gazowych, co nastąpi po około 3 latach od rozpoczęcia eksploatacji, zostanie wykonana instalacja poboru i zagospodarowania biogazu w pochodni gazowej lub podjęta decyzja, poparta wykonanymi badaniami zasobności gazowej złoża, o budowie agregatu prądotwórczego i wykorzystywaniu biogazu do celów energetycznych. Sposób zagospodarowania gazu składowiskowego będzie zależał od jego ilości i składu. Przy osiągnięciu stałego poziomu zawartości metanu w biogazie nastąpi spalanie gazu składowiskowego od momentu uzyskania powyżej 5% metanu w jego składzie. Natomiast przy wzroście zawartości metanu powyżej 35% biogaz należy przekierować na agregat w celach energetycznego wykorzystania (sposób zagospodarowania biogazu nie został ujęty w przedmiotowym raporcie).

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zaprojektowano następujące elementy odgazowania:

­	13 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VI,

­	9 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VII,

­	6 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VIII.

Nie określono jednak w raporcie ooś sposobu zagospodarowania wytwarzanego przez składowisko gazu składowiskowego. Tutejszy organ zwraca uwagę na obowiązujące przepisy w tym zakresie. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów – dalej r.s.o., składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. W ustępie 2 tego punktu ustawodawca wskazał, że gaz składowiskowy poddaje się obróbce, w szczególności oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni. Sposób, częstotliwości i czas prowadzenia monitoringu składowiska odpadów jest określany w pozwoleniu na budowę (art. 127 ust. 3 i ust. 4 pkt 10 u.o.). Wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych oraz inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania są określane w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów (art. 129 ust. 4 pkt 8, 9 i 18 u.o.). Monitoring w fazie eksploatacji składowiska obejmuje m.in. pomiary emisji gazu składowiskowego (art. 22 pkt 6 r.s.o.). Zgodnie z § 24 ust. 7 r.s.o. pomiar emisji i składu gazu składowiskowego odbywa się w:

- w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, ustalonych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów;

- w miejscach jego gromadzenia;

- przed wlotem do instalacji do jego obróbki, w szczególności oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wyjaśnić dlaczego raport ooś nie obejmuje w swoim zakresie określenia sposobu zagospodarowania biogazu oraz należy uzupełnić raport ooś w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie ooś planuje się, że odcieki z nowej kwatery zostaną odprowadzone do nowego zbiornika na odcieki, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zbiornika. Zbiorniki będą połączone rurociągiem zwiększając ich pojemność sumaryczną. Podczyszczenie nowych odcieków odbywać się będzie w  podczyszczalni odcieków w technologii odwróconej osmozy. Planowana jest rozbudowa podczyszczalni do ok. 60 m3/dobę. Podczyszczone odcieki będą odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą instalację i na podstawie sektorowego pozwolenia wodnoprawnego.

W celu odcięcia odpływu wód ze skarp zewnętrznych kwatery, zaprojektowano system opaskowych rowów ewaporacyjnych, na koronie nowego obwałowania, które należy wykonać o głębokości h=0,40 m, szerokości dna 0,6 m i nachyleniu skarp min. i=1:1,5. Wykonany rów będzie umocniony płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się także przeprowadzenie modernizacji istniejącego rowu opaskowego długości ok. L=400 m poprowadzonego u podnóża północnej skarpy sektorów III i IV. Modernizacja będzie polegać na odtworzeniu przekroju trapezowego rowu i uzupełnieniu umocnienia z płyt betonowych prefabrykowanych.

Wody opadowe i roztopowe z rowu opaskowego kierowane będą do istniejącego zbiornika wód opadowych.

Dojazd do nowego sektora nr VI planuje się z wykorzystaniem obniżenia terenu między sektorami I i III z drogi biegnącej wzdłuż wschodniej skarpy sektora III lub planowanej nowej drogi na działce 224/14 obręb Lichnowy przy placu budowlanym.

Dojazd do sektora VII planuje się z istniejącej drogi poprowadzonej wzdłuż południowego obwałowania sektorów I i II.

Dojazd do nowego sektora nr VIII planuje się z wykorzystaniem obniżenia terenu między sektorami II i IV z drogi biegnącej wzdłuż zachodniej skarpy sektora IV, przy wjeździe do Zakładu.

Technologia składowania odpadów na kwaterze będzie polegać na nadpoziomowym składowaniu odpadów, warstwami o miąższości 2,0 m. Po uzyskaniu pierwszej warstwy nastąpi przykrycie warstwą izolującą o grubości 0,20 m wykonaną z materiałów (odpadów) inertnych.

Zaplanowano także budowę kolejnych 2 analogicznych kwater w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery istniejącej (zrekultywowanej). Kwatery składowania odpadów niebezpiecznych, przeznaczone będą na odpady budowlane z grupy 17 zawierające azbest. Odpady przewidziane do unieszkodliwienia to odpady o kodach:

­	17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

­	17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest

W raporcie ooś zostały wskazane parametry techniczne obu kwater składowych na odpady niebezpieczne nr 2 i nr 3.

- powierzchnia zabudowy: ok. F=3364,0 m2.

- wymiary po koronie (wew.): dł. 69,4 m;  szer. 36,0 m,

- powierzchnia dna: ok. F= 232,0 m2,

- powierzchnia składowania odpadów: max. 2 500 m2,

- rzędna docelowa składowania odpadów: 2 m poniżej terenu okalającego

- rzędne dna kwatery: 154,0 m npm,

- rzędna składowania  odpadów: 157,0 m npm,

- rzędna wału okalającego: 160 m npm,

- pojemność geometryczna całkowita: ok. 2 660 m3,

- ilość mas ziemnych do wykopania: ok. 5 250 m3.

- Pojemność kwatery nr 2 i nr 3 przy założeniu gęstości odpadów ok. 1,4 Mg/m3 wynosić będzie 3724 Mg każda.

Korona obwałowań będzie o szerokości 1,0 m i wysokości skarp zew.: ok. 1,0 m. Nachylenie skarp kwatery będzie wynosić 1:2,5 dla skarp wewnętrznych oraz 1:3 dla skarp zewnętrznych.

Dojazd do kwater zaplanowano z istniejących placów obsługujących do tej pory kwaterę nr 1. Konstrukcja nawierzchni dróg dojazdowych na sektory, jest wykonana z płyt drogowych o wymiarach 3,0 m x 1,5 m i o grubości 15 cm, ułożonych na podsypce piaskowej (DPr=97%) o grubości 10 cm. Droga dojazdowa do dna kwatery będzie miała szer. 5,0 m i długość ok. 68 m do kwatery nr 2 i długość: ok. 118 m do kwatery nr 3.

W raporcie ooś nie wyjaśniono, czy planowane kwatery składowe na odpady niebezpieczne będą posiadały uszczelnione podłoże i ściany boczne zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902). Nie wyjaśniono również, czy przedmiotowe kwatery będą wyposażone w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej trzydzieści lat od dnia jego zamknięcia zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia. Ewentualnie należy wykazać, że składowanie tych odpadów na składowisku odpadów nie stanowi zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych, aby móc skorzystać ze zmniejszenia ww. wymagań zgodnie z § 19 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Funkcjonowanie nowych instalacji, tj. kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kwater odpadów niebezpiecznych (azbest), realizowanych w ramach planowanego przedsięwzięcia, nie będzie wymagało zużycia wody. Woda na potrzeby Zakładu dostarczana będzie z zewnętrznej sieci wodociągowej. Całkowite zużycie wody na cele technologiczne i socjalno-bytowe dla całego Zakładu wynosi obecnie ok. 2 733 m3/rok. Ilość wykorzystywanej wody może wzrosnąć o ok. 520 m3/rok (wykorzystywana do planowanej myjki automatycznej do kół, myjki płytowej), zatem w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia zużycie wody dla całego Zakładu wynosić będzie ok. 3 253 m3/rok.

Na etapie eksploatacji, odcieki z sektorów składowania nowej kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostaną odprowadzone za pomocą rur drenażowych do kolektora zbiorczego zaplanowanego w najniższym punkcie kwatery (przestrzeń między sektorami zrekultywowanymi), skąd odcieki zostaną odprowadzone do przepompowni P1 (z sektora VI) oraz przepompowni P2 (z sektora VII i VIII). Z przepompowni odcieki zostaną przepompowane do nowego zbiornika na odcieki, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zbiornika buforowego o objętości czynnej V=285 m3 (zbiornik naziemny, uszczelniony).  Zbiornik projektuje się uszczelnić, obwałować oraz ogrodzić poręczami z rur spawanych lub płotem z siatki stalowej ogrodzeniowej wyposażonym w furtkę dla pieszych. Zaprojektowany zbiornik na odcieki pozwoli na zretencjonowanie odcieku po deszczu nawalnym, regularny dopływ odcieku na podczyszczalnię nieprzekraczający aktualnej przepustowości oraz ewentualne przetrzymanie odcieku w przypadku konieczności zamknięcia podczyszczalni. Będzie istniała również możliwość, w stanach awaryjnych, zamknięcia dopływu odcieku z kwatery do zbiornika i czasowego przetrzymania odcieku w kwaterze. W tym celu przewidziano montaż zasuwy kołnierzowej DN400 przed przepompownią.

Oba zbiorniki planuje się połączyć rurociągiem zwiększając ich pojemność sumaryczną do ok. V=570 m3.

Odcieki ze zbiornika buforowego kierowane będą, jak dotychczas, do istniejącej zakładowej podczyszczalni odcieków w technologii odwróconej osmozy. Podczyszczone odcieki będą odprowadzane do kanalizacji zewnętrznej, należącej do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach poprzez istniejącą instalację i na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie opracowania „Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych” Nr 7/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 89–100, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, wyliczono objętość odcieków zgromadzoną w ciągu roku na powierzchni dna kwatery: Qp = 8 525 m3/rok.

Przewiduje się, że skład odcieków z nowej kwatery składowej będzie analogiczny do składu odcieków z obecnie eksploatowanej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (obiekt 112).

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje wykonać dodatkową myjkę automatyczną do kół (lub podobne urządzenie spełniające analogiczną funkcję) dla pojazdów opuszczających składowisko odpadów. Myjka do kół z separatorem substancji ropopochodnych i z osadnikiem, skąd ścieki będą kierowane do zbiornika (studni bezodpływowej) o pojemności ok. 5 m3 i po jej wypełnieniu będzie następowało wypompowanie i wywóz wozem asenizacyjnym na podczyszczalnię na terenie Zakładu. Zużycie wody ok. 1 m3 na dobę. Przy założeniu eksploatacji składowiska przez 260 dni w skali roku, ilość zużytej wody będzie wynosiła ok. 260 m3, ilość wytworzonych ścieków (przy uwzględnieniu ok. 20 % odparowania wody) ok. 208 m3.

ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., z uwagi na planowaną rozbudowę Zakładu o nową kwaterę odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, planuje również rozbudowę podczyszczalni ścieków poprzez dodanie jednego modułu (P1) – oczyszczalnię kontenerową, opartą na technologii odwróconej osmozy, o przepustowości 30 m3/dobę, sumarycznie po rozbudowie 60 m3/dobę. Inwestor bierze także pod uwagę rozbudowę o jeden moduł (P2) – oczyszczalnię kontenerową, opartą na technologii odwróconej osmozy o przepustowości 60 m3/dobę. Obecnie eksploatowany moduł (P) zostanie wówczas wyłączony z eksploatacji.

Przepustowość podczyszczalni ścieków po rozbudowie będzie wynosiła 60 m3/dobę, co przy założeniu pracy przez cały rok, tj. 365 dni daje wydajność 21 900 m3/rok. Obecnie, łączna ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie Zakładu wynosi Qdopr = 8 760 m3/rok. Uwzględniając ścieki przemysłowe powstałe z nowej kwatery odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ilości Qp = 8 525 m3/rok oraz ścieki przemysłowe powstałe z myjki automatycznej do kół oraz myjki płytowej w ilości ok. 416 m3/rok, ilość ich wzrośnie o ok. 8941 m3/rok. Zatem maksymalna przewidywana ilość ścieków przemysłowych kierowanych do podczyszczalni ścieków będzie wynosiła ok. 17 701 m3/rok.

Biorąc powyższe pod uwagę ścieki przemysłowe powstające na terenie ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. będą w całości podczyszczane na zakładowej podczyszczalni ścieków i następnie wprowadzane do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych. ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. posiada decyzję Dyrektora RZGW w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.RUZ.4210.297.5.2020.KF z dnia 28.05.2021 r., udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków bytowych z przemysłowymi) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W związku ze zwiększeniem ilości wytwarzanych ścieków po rozbudowie, Zakład zobowiązany będzie do uzyskania nowego lub zmianę pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

W związku z tym, iż nowe sektory składowe odpadów powstaną na sektorach już zrekultywowanych, czyli na terenie wyniesionym od terenu rodzimego o ok. 3,0 – 5,0 m, nie ma konieczności wykonania rowów opaskowych zabezpieczających kwaterę przed dopływem wód powierzchniowych. W celu odcięcia odpływu wód ze skarp zewnętrznych kwatery, na koronie nowego obwałowania zaprojektowano system opaskowych rowów ewaporacyjnych umocnionych płytami betonowymi ażurowymi. Spływ wód opadowych i roztopowych z zewnętrznych skarp składowiska, które będą na etapie eksploatacji składowiska stanowiły konstrukcję ziemną obsianą trawą, kierowane będą do istniejącego już systemu kanalizacyjnego składającego się z elementów zbierających, podczyszczających i odprowadzających wody opadowe. W ramach przedmiotowej inwestycji, planuje się także przeprowadzenie modernizacji istniejącego rowu opaskowego długości ok. L=400 m poprowadzonego u podnóża północnej skarpy sektorów III i IV. Modernizacja będzie polegać na odtworzeniu przekroju trapezowego rowu i uzupełnieniu umocnienia z płyt betonowych prefabrykowanych. Wody opadowe i roztopowe z rowu opaskowego kierowane będą do istniejącego zbiornika wód opadowych.

Zaplanowane w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery istniejącej (zrekultywowanej), dwie kwatery na odpady niebezpieczne (azbest) zostaną wybudowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Nie przewiduje się uszczelnienia kwater. Wody opadowe infiltrujące w głąb kwatery będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

W bezpośredniej bliskości terenu planowanego przedsięwzięcia brak większych cieków wodnych lub zbiorników wód stojących. Wody podziemne na omawianym terenie lokalizacji składowiska występują poniżej dna kwatery, wody podziemne są monitorowane przez otwory obserwacyjne (piezometry) w celu kontroli wpływu składowiska. Składowisko nie będzie korzystało z poboru wód podziemnych ani powierzchniowych oraz nie będzie odprowadzało żadnych ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi. Na etapie projektowym Inwestor uwzględnił szereg metod ochrony wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz powierzchni ziemi, gleby, środowiska gruntowego, tj. m.in.:

- zastosowanie odpowiednich warstw uszczelnienia dna kwatery,

- pełne ujęcie powstających odcieków za pomocą drenażu odcieków,

- wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych do kanalizacji zewnętrznej,

- wykonanie wokół kwatery składowiska zwartych pasów zieleni izolacyjnej,

- utwardzenie i wykonanie nawierzchni w rejonie ruchu pojazdów,

- wyposażenie instalacji w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do likwidacji rozlewów ciekłych substancji chemicznych,

- stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie.

Przy zachowaniu odpowiednich zasad eksploatacji składowiska nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na wodę i glebę. Źródłem zanieczyszczeń mogą być nieprzewidywalne sytuacje awaryjne o małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Dodatkowo, prowadzony będzie monitoring wód odciekowych uwzględniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Funkcjonujący Zakład jest obecnie źródłem gazowych zanieczyszczeń powietrza i pyłów. Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych pochodzi ze składowiska odpadów, generatorów prądu, wentylacji sortowni odpadów, instalacji przeładunku paliw, kompostowni.

### W fazie realizacji przedsięwzięcia w związku z pracą maszyn budowlanych oraz transportem sprzętu, materiału i ludzi, nastąpi niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery w postaci gazów spalinowych (tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki i węglowodory) oraz pyłów. Szacowana maksymalna liczba przejazdów pojazdów ciężarowych związanych z pracami budowlanymi, wynosić będzie ok. 20 dziennie (wjazdów i wyjazdów). Czas trwania budowy przewidziany jest na ok. 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki udział ruchu pojazdów związanych z realizacją przedsięwzięcia, wszelkie emitowane stężenia gazów i pyłów będą miały charakter śladowy i nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031 ze zm.).

W związku z niewielkim natężeniem ruchu, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje również istotnych zmian w stanie aerosanitarnym w rejonie przedsięwzięcia.

W celu zminimalizowania emisji pyłu do atmosfery, wszystkie pojazdy wykorzystywane podczas prac budowalnych będą nowoczesne i sprawne technicznie a w celu ograniczenia pylenia, materiały sypkie podczas transportu, zabezpieczone zostaną plandekami. Ponadto w przypadku takiej konieczności, w okresach suchych i wietrznych przewidziane jest zraszanie wodą odpadów wytwarzanych podczas prac związanych z budową nowych kwater (głównie chodzi o odpady ziemi).

Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie związana z eksploatacją instalacji stanowiących:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwatera składowa z wydzielonymi 3 sektorami składowania (VI, VII, VIII), która wraz z infrastrukturą towarzysząca zlokalizowana jest na działkach nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/6, 218 obręb Angowice, oraz na działce 224/14 obręb Lichnowy,

- składowisko na odpady niebezpieczne (azbest) – dwie kwatery na azbest zlokalizowane na działce nr 33/4  obręb Nowy Dwór gm. Chojnice.

- podczyszczalnia ścieków składająca się z dwóch modułów - oczyszczalnia kontenerowa, oparta na technologii odwróconej osmozy o przepustowości 30 m3/dobę każdy moduł, sumarycznie 60 m3/dobę lub jeden moduł o przepustowości 60 m3/dobę.

Nowa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Planowana kwatera składająca się z sektorów nr VI, VII, VIII zostanie zlokalizowana na zrekultywowanych sektorach I-IV. Przed pracami związanymi z budową nowej kwatery przewiduje się budowę instalacji odgazowania istniejących sektorów (I i II) oraz przebudowę instalacji odgazowania sektorów III i IV. Ukształtowanie nowych sektorów zaplanowano w taki sposób, aby nie było konieczności wykonywania wykopów w zrekultywowanych sektorach, zwłaszcza sektorów III i IV, które są uszczelnione od góry przy pomocy maty bentonitowej.

Na etapie budowy nowych sektorów nie przewiduje się budowy czynnej instalacji odgazowania z uwagi na brak odpadów i biogazu składowiskowego. Zabezpieczenie sektora w początkowym stadium eksploatacji stanowić będą studnie gazowe typu podciąganego wyposażone w biofiltry.

Odgazowanie nowych sektorów:

W związku z samoczynną emisją gazów, wzrastającą wraz z wiekiem składowiska, konieczna będzie budowa ujęć ochronnych w korpusie zdeponowanych odpadów, aby zebrać biogaz i ukierunkować jego wypływ. W celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów ze zmianami, zaprojektowano wykonanie urządzeń do odprowadzenia biogazu.

W ramach koncepcji budowy nowej kwatery zaprojektowano następujące elementy odgazowania:

- 13 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VI,

- 9 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VII,

- 6 pionowych studni gazowych typu podciąganego – sektor VIII.

Po stwierdzeniu obecności biogazu w zaprojektowanych studniach gazowych, co nastąpi po około 3 latach od rozpoczęcia eksploatacji, zostanie wykonana instalacja poboru i zagospodarowania biogazu w pochodni gazowej lub podjęta decyzja, poparta wykonanymi badaniami zasobności gazowej złoża, o budowie agregatu prądotwórczego i wykorzystywaniu biogazu do celów energetycznych.

Odgazowanie zrekultywowanych sektorów:

Na sektorach I i II odgazowanie odbywało się poprzez studnie gazowe betonowe natomiast sektory III i IV posiadały instalację odgazowania typu czynnego z odprowadzeniem biogazu do pochodni gazowej i jego spalaniem. Instalacja w chwili obecnej, pracuje okresowo.

W 2020r., 2021r. oraz 2022r., na terenie zrekultywowanych sektorów dokonano pomiaru składu i emisji biogazu przy pomocy analizatora gazów składowiskowych typu GA 2000.

Dodatkowo dokonano pomiarów sprawności systemu odgazowania składowiska odpadów w dniu 16.12.2020 r. Wyniki pomiarów biogazu, wykazały śladową emisję w zakresie: metanu CH4 i dwutlenku węgla CO2.

W celu zabezpieczenia zrekultywowanych sektorów przed ewentualnym niekontrolowanym wypływem resztek biogazu w ramach planowanej inwestycji - budowy nowych sektorów, planuje się wykonanie następujących prac:

- SEKTOR I I II (sektory nie uszczelnione od góry).

Przed wykonaniem prac ziemnych kształtujących nowe sektory (dno, obwałowanie), należy wykonać równoległe odcinki drenażu gazowego w postaci rowu wypełnionego żwirem o przekroju 50 cm x 50 cm w poprzek sektorów, w kierunku południowym, co ok. 30m. Na ostatnim odcinku do drenażu wprowadzić odcinek rury PE ф110, którą należy wyprowadzić poza obręb planowanego obwałowania nowej kwatery. Na końcówce rurociągu należy zamontować biofiltr. Istniejące studnie betonowe będą zlikwidowane.

- SEKTOR III I IV (sektory uszczelnione od góry).

Planuje się likwidację głowic istniejących studni gazowych oraz przełożenie istniejących przyłączy do poszczególnych studni, w warstwę rekultywacyjną. Opcjonalnie należy rozważyć zabudowę stacji zbiorczej typu manifold poza kwaterą, w miejscu przeprowadzenia wiązki przyłączy w kierunku istniejącej stacji gazowej z ssawą i pochodnią. Każde z przyłączy wyposażyć w zawór odcinający oraz zawór laboratoryjny.

Kwatery składowania odpadów azbestowych

Na terenie Zakładu w Nowym Dworze istnieje jedna kwatera składowania azbestu, której eksploatacja została zakończona. Kwatera jest zlokalizowana w południowej części Zakładu na działce 33/4 obok zbiornika na odcieki. Zaplanowano budowę kolejnych 2 kwater w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery istniejącej.

Nowe kwatery nie będą źródłem emisji gazów i pyłów do atmosfery. W obliczeniach uwzględniono jedynie emisję z transportu odpadów azbestowych na nowe kwatery.

Rozbudowa podczyszczalni ścieków

Odcieki z nowej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne zostaną odprowadzone do nowego zbiornika na odcieki, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zbiornika. Zbiorniki planuje się połączyć rurociągiem zwiększając ich pojemność sumaryczną. Podczyszczalnia ścieków nie stanowi źródła emisji gazów i pyłów do atmosfery.

W celu oceny wpływu istniejących i planowanych do budowy/rozbudowy obiektów na powietrze atmosferyczne,  rozpatrzono  punktowe  i  liniowe źródła emisji zanieczyszczeń. Obliczenia modelowania wykonano przy użyciu pakietu OPERAT FB firmy Proeko, Ryszard

Samoć, służącego do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Analizę pod względem potencjalnego zanieczyszczenia powietrza sporządzono w oparciu o obowiązujące aktualnie wymagania i przepisy prawne zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 3 do Rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 16, poz.87).

Wyniki obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń i analiza warunków funkcjonowania Zakładu po zrealizowaniu inwestycji, wykazała że nie nastąpi negatywny wpływ planowanych przedsięwzięć na jakość powietrza atmosferycznego w otoczeniu Zakładu.

Obliczenia wykazały, że uruchomienie nowych instalacji nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Spełnione będą warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz wartości dopuszczalne substancji w powietrzu, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) monitoring emisji gazu składowiskowego będzie odbywał się tak jak dotychczas w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, w miejscu jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania. Do prawidłowego funkcjonowania instalacji służy ssawa gazowa kontenerowa do zasysania biogazu z kwater składowych.

Pomiary emisji do powietrza prowadzi się również dla źródeł energetycznego spalania paliw eksploatowanych na terenie Zakładu. Pomiary będą wykonywane przez akredytowane laboratoria.

Instalacje eksploatowane przez Zakład zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860), nie podlegają pod standardy emisyjne.

Według informacji zwartych w raporcie ooś charakter przedsięwzięcia sprawia, że jego oddziaływanie akustyczne na środowisko będzie ograniczało się wyłącznie do czasu jego realizacji (a ściślej, do czasu realizacji niektórych prac budowlanych prowadzonych 
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego), czyli będzie krótkotrwałe, nieciągłe i ustaną z chwilą zakończenia budowy. Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu – maszyny budowlane i transport. Na wybranym terenie Inwestora będzie zorganizowane zaplecze materiałowe, sprzętu, zaplecze socjalne dla ekip wykonawcy. Miejsca te będą powodowały emisję hałasu do środowiska.

Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. Do rozwiązań związanych z eliminacją emisji hałasu do minimum na etapie wykonywania prac budowlanych można zaliczyć następujące środki techniczno-organizacyjne:

- maksymalne skrócenie czasu trwania wszystkich robót,

- wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej,

- unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego,

- stosowanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym,

- unikanie równoczesnej pracy wielu hałaśliwych sprzętów budowlanych,

- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.

Spośród robót budowlanych za najbardziej uciążliwy należy uznać etap początkowy obejmujący intensywne prace związane z wycinką i karczunkiem drzew i krzewów, prace ziemne prowadzone w otwartym wykopie (kwatery na azbest). Jest to etap krótkotrwały planowany na kilkanaście tygodni. Późniejsze prace związane z realizacją konstrukcji kwatery składowiska są znacznie cichsze.

O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie realizacji inwestycji, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi 
oraz eksploatowanego parku maszynowego. Należy jednak stwierdzić, że uciążliwości występujące na etapie budowy będą krótkotrwałe i zanikną całkowicie po zakończeniu prac budowlanych.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi w zależności od przeznaczenia i typu 75-110 dB. Uciążliwość akustyczna zależna jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń.

Ponadto w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego, na etapie budowy wykorzystywane będą wyłącznie pojazdy sprawne technicznie oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 r 263 poz. 2202), w którym określono maksymalne poziomy hałasu generowanego podczas pracy różnych urządzeń.

Podane w ww. rozporządzeniu poziomy hałasu wskazują, że nawet okresowa praca ww. urządzeń powoduje emisję wysokiego poziomu hałasu.

Generalnie realizacja przedsięwzięcia, z uwagi na zakres prac do wykonania nie będzie wywierać długotrwałego negatywnego wpływu na klimat akustyczny na terenach podlegających ochronie przed hałasem.

W fazie eksploatacji składowisko nie będzie powodowało ponadnormatywnego odziaływania poza granicami terenu lokalizacji składowiska i tym samym nie będzie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Tereny objęte ochroną akustyczną względem Zakładu, gdzie przewiduje się lokalizację planowanego przedsięwzięcia, znajdują się:

- w odległości ok. 700 m (dz. nr 389 obręb Lichnowy) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- w odległości ok. 800 m (dz. nr 387 obręb Lichnowy) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- w odległości ok. 1100 m (dz. nr 21/5 obręb Nowy Dwór) teren zabudowy zagrodowej.

W najbliższym sąsiedztwie składowiska nie występują budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej ani obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. pracuje wyłącznie w porze dnia (06:00-16:00). Zmiana funkcjonowania zakładu dotyczy budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na zrekultywowanych sektorach I-IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowy składowiska odpadów niebezpiecznych (kwater składowania odpadów azbestowych nr 2 i 3). W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie pojawią się żadne inne nowe źródła hałasu.

Analizę akustyczną przeprowadzono z uwzględnieniem pracy całego zakładu. Szczegółowe zinwentaryzowanie źródeł hałasu pod względem ilości, lokalizacji oraz parametrów akustycznych poszczególnych urządzeń zostało wykonane na podstawie danych uzyskanych od Inwestora. W obliczeniach uwzględniono maksymalne wartości poziomów mocy akustycznej źródeł, tj. maksymalne oddziaływanie całego zakładu. Parametry akustyczne źródeł hałasu określono na podstawie kart katalogowych, danych literaturowych, bądź w przypadku braku danych na podstawie szacowania. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ (Katalog danych dotyczących działalności przemysłowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996, maj 2021), do obliczeń akustycznych przyjęto poziom mocy akustycznej zmierzony - podany w karcie technicznej urządzenia. Jednocześnie Inwestor deklaruje, iż są to parametry brzegowe i nie będą przekraczane.

W raporcie ooś przedstawiono wyniki prognozy hałasu w punktach obserwacji zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie przed hałasem, uzyskane w wyniku obliczeń akustycznych. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują, iż hałas generowany przez przedsięwzięcie nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 112).

Analiza akustyczna została wykonana dla sytuacji ekstremalnej, najniekorzystniejszej z punktu widzenia akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakładając maksymalną emisję ze wszystkich źródeł. W rzeczywistości taka sytuacja zapewne nigdy 
nie wystąpi, a zatem oddziaływanie przedsięwzięcia będzie mniejsze niż wykazano w analizie akustycznej załączonej do raportu ooś analizowanego przedsięwzięcia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z powstawaniem odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych. Uwzględniono również możliwość wytworzenia odpadów związanych z likwidacją ewentualnych niekontrolowanych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn pracujących na etapie realizacji inwestycji. W raporcie ooś zostały przedstawione szacunkowe ilości i rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wskazano także sposób i miejsce magazynowania  wytworzonych odpadów oraz sposób dalszego ich zagospodarowania.

Eksploatacja nowej kwatery na odpady inne niż niebezpiecznie i obojętne zostanie rozpoczęta po uzyskaniu zgody na zamknięcie obecnie eksploatowanej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (obiekt 112).

Odpady na składowisku będą składowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110). Składowisko będzie podzielone na trzy sektory VI, VII, VIII. W pierwszej kolejności będzie eksploatowany sektor VI, po jego zapełnieniu sektor VII i następnie sektor VIII. Każdy sektor będzie podzielony na sektory, gdzie będą składowane odpady wg nw. założenia:

Sektor A  	przeznaczony do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 20 oraz innych niż niebezpieczne z grup 02, 04, 15, 16, 17;

Sektor B	przeznaczony do nieselektywnego składowania odpadów w grupy 10;

Sektor C 	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 10 01 02;

Sektor D	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 16 01 20,

Sektor E 	przeznaczony do nieselektywnego składowania odpadów z grupy 19,

Sektor F 	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 02 02 99,

Sektor G	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 16 01 19,

Sektor H	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 19 01 14

Sektor I 	przeznaczony do selektywnego składowania odpadów o kodzie 19 01 16

W tabeli nr 7 raportu ooś zostały wskazane rodzaje i ilości odpadów unieszkodliwianych na poszczególnych sektorach składowiska. Maksymalna masa odpadów możliwa do składowania (w procesie unieszkodliwiania) wynosi 35 000 Mg/rok.  W ramach przetwarzania odpadów w procesie unieszkodliwiania nie będą powstawały odpady (nie są wytwarzane). Uwzględniając maksymalną masę odpadów przewidzianą do unieszkodliwienia 1 073 677 Mg, czas eksploatacji składowiska odpadów będzie wynosił ok. 30 lat.

Zakłada się, że eksploatacja kwatery będzie prowadzona do osiągniecia docelowej rzędnej (maksymalna wysokość składowania odpadów) wynoszącej 192 m n.p.m.

Na terenie nowej kwatery składowej będzie prowadzony odzysk odpadów wykorzystywanych do wykonywania warstw izolacyjnych oraz do budowy tymczasowych dróg technologicznych. Warstwa izolacyjna (przesypki) będzie stanowiła max. ok. 15% objętości składowanych odpadów, zatem pojemność odpadów wykorzystanych do tworzenia warstwy inertnej to: 956 931 m3 x 0,15 = 143 540 m3.

Odpady będą stosowane do budowy dróg technologicznych. Szerokość dróg na składowisko nie może przekroczyć 4 m, natomiast miąższość warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 0,3 m. W tym celu wykorzystywać można wyłącznie odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogłyby powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska. Odpady budowlane można wykorzystywać pod warunkiem niskiej zawartości w nich innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych, służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci. Przyjęto, że na tymczasowe drogi technologiczne wykorzystanych będzie dodatkowo ok. 5% objętości składowanych odpadów, zatem będzie to: 956 931 m3 x 0,05 = 47 846,55 m3. Przy założeniu maksymalnej gęstości odpadów ρ = 1,8 Mg/m3, maksymalna masa odpadów wykorzystana do tworzenia warstw izolacyjnych i do budowy tymczasowych dróg technologicznych będzie wynosiła ok. 344 496 Mg (191 386,55 m3 x 1,8 Mg/m3 = 344 495,79 Mg). Zakładając 30 letni okres eksploatacji składowiska ilość odpadów wykorzystywanych w ww. cele w ciągu roku będzie wynosiła 11 483,2 Mg.

W tabeli nr 8 raportu ooś zostały wskazane rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wykonania warstwy izolacyjnej i tymczasowych dróg technologicznych.

W raporcie ooś zostały wskazane również ilości i rodzaje odpadów przewidzianych do wykorzystania do budowy skarp, w tym obwałowań zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Objętość odpadów wykorzystana do budowy skarp w tym obwałowań, przy warstwie ok. 20 cm będzie wynosiła ok. 5947,6 m3  (29 738 m2  x 0,20 m = 5947,6 m3). Przy założeniu maksymalnej gęstości odpadów ρ = 1,8 Mg/m3, maksymalna masa odpadów wykorzystana do budowy skarp w tym obwałowań kwatery składowej o grubości max. 20 cm będzie wynosiła 10 706 Mg (5947,6 m3 x 1,8 Mg/m3 = 10 705,68 Mg).

Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidziana do odzysku wyniesie 357 Mg/rok.  W ramach przetwarzania odpadów w procesie odzysku nie powstają odpady (nie są wytwarzane).

Odpady przewidziane do unieszkodliwiania nie będą magazynowane, bezpośrednio po przywiezieniu na teren Zakładu kierowane będą na właściwe sektor na kwaterze składowej.

Odpady przewidziane do odzysku – do wykonania warstw izolacyjnych i dróg technologicznych będą magazynowane w ramach istniejących miejsc magazynowania odpadów zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-S.7222.16.2012/2013.ES z dnia 15.01.2013 r. ze zm.

Odpady przewidziane do odzysku w trakcie rekultywacji składowiska odpadów nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po przywiezieniu na teren zakładu kierowane będą na obszar kwatery do tworzenia warstw rekultywacyjnych. Docelowa rzędna po wykonaniu warstwy rekultywacyjnej (grubość warstwy rekultywacyjnej 2,2 m) będzie wynosiła 194,2 m n.p.m.

Na terenie nowej kwatery składowej odpady będą składowane metodą "tortową", tj. z zachowaniem powtarzającego się układu warstw: około 2 m warstwa odpadów, przykrycie odpadów warstwą przesypki o grubości ok. 20 cm, na wyznaczonych do tego celu poletkach roboczych o powierzchni max do 5000 m2. Składowanie odpadów będzie rozpoczęte po uprzednim zbudowaniu drogi technologicznej. Odpady będą składowane i zagęszczane w sektorach przewidzianych do składowania poszczególnych rodzajów odpadów. Formowanie kolejnych warstw odpadów realizowane jest od najdalszych części działki roboczej, w kierunku wjazdu na działkę. Czasza odpadów składowanych ponad korony obwałowania będzie formowana w sposób zapewniający stateczność zbocza (nachylenie skarp czaszy odpadów nie powinno być większe niż 1:3).

Kwatera składowa po osiągnięciu zakładanych rzędnych tj. 192 m n.p.m. będzie poddana procesowi zamknięcia i rekultywacji składowiska w kierunku leśnym. W raporcie ooś zostały wskazane rodzaje odpadów wykorzystywanych do tworzenia warstw rekultywacyjnych, które są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Pierwsza warstwa rekultywacyjna będzie to warstwa wsporczo - wyrównawcza o grubości mniejszej niż 25 cm.  Na wykonanej warstwie zamykającej zostanie wykonana warstwa glebotwórcza o miąższości nie przekraczającej 200 cm, przy czym grubość warstwy na skarpach będzie wynosiła ok. 1,0 m a grubość na wierzchowinie ok. 2,0 m. Miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1 m oraz umożliwia powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. W tabeli nr 14 raportu ooś wskazano rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wykorzystania do tworzenia warstw rekultywacyjnych w trakcie prac związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów. Maksymalna masa odpadów przewidziana do budowy skarp, w tym obwałowań, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i korony składowiska wynosi 22 320 Mg. Maksymalna masa wszystkich odpadów przewidzianych do wykorzystania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wynosi 221 190 Mg.

Na terenie kwater składowych nr 3 i 4 na odpady niebezpieczne będą składowane następujące rodzaje odpadów:

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest w ilości 3 724 Mg/rok

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest w ilości 3 724 Mg/rok.

Dojazd do kwater zaplanowano z istniejących placów obsługujących do tej pory kwaterę nr 1. Nawierzchnia dróg z płyt drogowych.

Odpady przewidziane do unieszkodliwiania nie będą magazynowane, bezpośrednio po przywiezieniu na teren Zakładu kierowane będą na kwaterę azbestu.

W raporcie ooś został opisany sposób składowania odpadów niebezpiecznych na poszczególnych kwaterach. Odpady przed składowaniem zostaną poddane ważeniu i oględzinom, czy nie uległy zniszczeniu opakowania, w których odpady zostały dostarczone na teren zakładu. W przypadku uszkodzenia opakowania zostaną uszczelnione. Zostanie również ustalona zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Maksymalna ilość odpadów, która może zostać poddana procesom unieszkodliwienia w okresie roku wynosi 3 724 Mg. Odpady będą składowane w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów (kwaterze) ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów nie będzie prowadzonych prac mogących powodować uwalnianie włókien azbestu. Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Następnie składowisko odpadów zostanie wypełnione ziemią do naturalnego poziomu terenu. W pierwszej kolejności wykorzystany zostanie nadkład ziemi, powstały na etapie budowy kwatery na odpady niebezpieczne. Nadkład będzie również wykorzystywany do wykonania bieżących przesypek podczas okresu eksploatacji składowiska odpadów. Nadkład stanowi wały okalające kwaterę azbestu. Urządzenia wykorzystywane podczas prac związanych z wypełnieniem pozostałej pojemności kwatery na azbest będzie stanowił sprzętu lekki (ładowarki), aby nie doszło do naruszenia struktury tego składowiska odpadów. Przewidywana ilość ziemi wykorzystana do wypełnienia pozostałej objętości jednej kwatery odpadów niebezpiecznych tj. do naturalnego poziomu terenu będzie wynosiła ok. 4 144 Mg ziemi. Po zakończeniu tych działań planuje się wysiew mieszanki traw.

Kierownikiem składowiska będzie osoba posiadające wymagane prawem świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Inwestor planuje, że przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania prowadzone będzie w godzinach otwarcia zakładu w godzinach: 6.00 – 16.00 . Czas pracy 260 dni w skali roku.

W raporcie ooś zostały przedstawione wyniki prowadzonego monitoringu składowiskowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej polega na ustaleniu tła geochemicznego wód podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów są wskazane do monitoringu w dalszych fazach.  Wokół składowiska zostały zidentyfikowane dwa czwartorzędowe poziomy wodonośne ujmowane w otwory piezometryczne:

­	I warstwa wodonośna:

piezometry w ilości 6 szt., z czego piezometry P1, P5 i P9 znajdują się na przewidywanym dopływie wód podziemnych; piezometry P2, P3, P4 znajdują się na przewidywanym odpływie wód podziemnych

­	II warstwa wodonośna (poziom użytkowy):

piezometry w ilości 3 szt., z czego piezometr P6 znajduje się na przewidywanym dopływie wód podziemnych; piezometry P7 i P8 znajdują się na przewidywanym odpływie wód podziemnych .

Do raportu ooś został dołączony raport roczny z badań monitoringowych wykonanych w 2023 roku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Otrzymane wyniki pomiary stanowić będą tło geochemiczne wód podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów są wskazane do monitoringu w dalszych fazach.

Na podstawie przeprowadzonych badań wody podziemne w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Dworze gm. Chojnice można sklasyfikować następująco:

piezometr P-1:

- W I serii badawczej nie pobrano próbki do badań – piezometr suchy;

- W II serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) oraz zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) i cynku;

- W III serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) oraz zawartość cynku;

- W IV serii badawczej woda IV (niezadowalającej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO).

piezometr P-2:

- W I i II serii badawczej woda I (bardzo dobrej) klasy jakości;

- W II i III serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na zawartość cynku w III serii badawczej i ogólnego węgla organicznego (OWO) w IV serii badawczej.

piezometr P-3:

- W I i IV serii badawczej woda IV (niezadowalającej) klasy jakości ze względu na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO);

- W II serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości ze względu na wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) oraz zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO);

- W III serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości ze względu na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO).

piezometr P-4:

- W I i II serii badawczej nie pobrano próbek do badań – piezometr suchy;

- W III serii badawczej woda V (złej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO);

- W IV serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW).

piezometr P-5:

- W I serii badawczej woda V (złej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO);

- W II i IV serii badawczej woda IV (niezadowalającej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO);

- W III serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW).

piezometr P-6:

- W I, III i IV serii badawczej woda I (bardzo dobrej) klasy jakości;

- W II serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO), miedzi i cynku.

piezometr P-7:

- W I i II serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na zawartość miedzi w I serii badawczej i cynku w II serii badawczej;

- W III i IV serii badawczej woda I (bardzo dobrej) klasy jakości.

piezometr P-8:

- W I, II i IV serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w I serii badawczej oraz cynku w II i IV serii badawczej;

- W III serii badawczej woda I (bardzo dobrej) klasy jakości.

piezometr P-9:

- W I i III serii badawczej woda I (bardzo dobrej) klasy jakości;

- W II i IV serii badawczej woda II (dobrej) klasy jakości z uwagi na zawartość cynku.

W 2023 roku stan chemiczny wód podziemnych w badanych piezometrach był zróżnicowany. Klasę jakości wód podziemnych wyznaczały głównie wartość przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) oraz zawartości ogólnego węgla organicznego (OWO) i cynku. Wody pobrane z piezometrów zlokalizowanych na dopływie do składowiska (piezometry P-6 i P-9) i odpływie ze składowiska (piezometry P-7 i P-8) posiadają dobry stan chemiczny.

W raporcie ooś wskazano, że prowadzenie monitoringu środowiskowego ma za zadanie stwierdzenie za pomocą okresowych pomiarów wybranych parametrów, czy i w jakim stopniu składowiska oddziaływają na jakość tych wód. Dlatego też podstawą oceny wyników monitoringu wód podziemnych w otoczeniu składowisk jest analiza ewentualnych trendów w wartościach oznaczeń poszczególnych parametrów wskaźnikowych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że obserwowana często zmienność sezonowa nie jest równoznaczna z występowaniem malejących bądź rosnących trendów w czasie. Trendy oznaczające pogorszenie bądź poprawę stanu wód mogą być wyznaczone dopiero na podstawie wyników pomiarowych dłuższych serii czasowych w skali wielolecia.

Na składowisku prowadzony będzie monitoring zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań składowiska odpadów będzie zgodna z załącznikiem nr  3 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie składowisk na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Ustęp 2 tego punktu wskazuje, że okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. W załączonej do raportu ooś dokumentacji – Ekspertyza geotechniczna dla projektu budowy nowej kwatery deponowania odpadów na terenie zamkniętych sektorów nr I, II, III i IV składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, będącego częścią Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, na działkach nr 217/4 i 217/6 (woj. pomorskie, powiat Chojnice, gmina Chojnice, dz. nr: 217/4 i 217/6, obręb 0001 - Angowice) – opracowaną przez GEOSET S.C. w Gdańsku, listopad 2022 r. zostały wskazane zalecenia dotyczące posadowienia nowej kwatery:

­	posadowienie bezpośrednie na wyrównanej i powierzchniowo dogęszczanej powierzchni nieczynnych, zrekultywowanych kwater. W przypadku tego rozwiązania, należy założyć, iż wyniku dalszej kompakcji odpadów dojdzie do wystąpienia nierównomiernych i znacznych osiadań.

­	Wszelkie elementy nowoprojektowanej kwatery winny zostać zaprojektowane zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, w szczególności w zakresie monitoringu wód podziemnych, odpowiedniego uszczelnienia dna składowiska jak również w zakresie ujmowania i odprowadzania odcieków oraz gazów.

­	Obliczenia statyczne dla posadowienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.

Poza tym do raportu ooś dołączono dokumentację - Ekspertyza Gazowa – Składowisko Odpadów w Nowym Dworze (Chojnice) opracowaną przez SIM PROJEKT s.c. Sławomir Hebel  Mariusz Gosz, grudzień 2022 r., która zawierała następujące zalecenia podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia:

­	Podczas wykonywania projektu urządzania terenu zachować daleko idącą ostrożność w usuwaniu zadrzewienia, przemieszczaniu odpadów i niwelacji terenu.

­	Uwzględnić na etapie projektowania niniejsze opracowanie i odpowiednio zaprojektować modyfikację lub usunięcie istniejącej infrastruktury odgazowania oraz zaprojektowanie instalacji ujęcia wód opadowych i odciekowych a także odgazowania nowej kwatery.

­	Uwzględnić wyniki pomiarów siarkowodoru przy ocenie ryzyka zagrożenia gazem.

­	Uaktualnić Dokument Oceny Zagrożenia i Zabezpieczenia przed Wybuchem na etapie projektowym i zweryfikować tę aktualizację przed rozpoczęciem robót w terenie.

W załączniku nr 1 do raportu ooś załączono także opinię uzgadniającą pozytywnie „Ekspertyzę sanitarna dla projektu budowy nowej kwatery deponowania odpadów na terenie zamkniętych sektorów nr I, II, III i IV składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, będącego częścią Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, na działkach nr 217/4 i 217/6 obręb 0001 – Angowice, gmina Chojnice” wydaną przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku znak ONS.9022.8.17.2023.WR z dnia 1.03.2023 r. Celem ekspertyzy była ocena, czy realizacja inwestycji o planowanym przez Inwestora zakresie, nie spowoduje zagrożenia dla życie, zdrowia ludzi lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że budowa nowej kwatery składowej na terenie zamkniętych i zrekultywowanych kwater I, II, III i IV przy zachowaniu ostrożności jest bezpieczna.

Mając powyższe pod uwagę tut. Organ postanowił jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego Tadeusz Styn z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa /podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

- Wójt Gminy Chojnice (ePUAP)

- a/a (58 32 68 323)